广东广垦华丰糖业有限公司

制

糖

废

水

自

行

监

测

方

案

2017年12月31日

# 1、企业基本情况

企业名称：广东广垦华丰糖业有限公司

法人代表：苏军元

所属行业：制糖

生产周期：季节性生产（当年12月中旬至次年3月中、下旬）

地址：广东省湛江市徐闻县曲界镇

联系人：陈美炎

联系电话：15089795593

电子邮箱：15089795593@163.com

主要生产设备：广东广垦华丰糖业有限公司，引进了瑞典赫格隆制造的液压马达驱动系统，压榨均衡榨蔗和榨机自控系统，蔗汁中和自控系统，糖浆处理系统，无布真空吸滤机，节能高效离心机，锅炉炉排吹灰系统等先进技术。公司安装了除尘器水循环系统，建造了4级沉灰池，使冲灰水达到100%循环利用；建造4级冷却池，增加了水的循环利用率。

废水处理及排放情况：低浓度污水经过污水处理车间格栅井截留废水中较大的悬浮物体后流入调节池，高浓度污水经过应急池的水泵抽入调节池，首先调节池收集高、低浓度污水，同时利于水质、水温与pH值的调节，以均衡稳定的废水水质，再用调节池的提升泵将水轴进生物选择池使初进水与回流的活性污泥充分混合，限制丝状菌生长，促进絮凝菌团生长，加速和提高CASS的降解效果与反应，使废水中的有机物被逐级分解去除，最后流入CASS生化反应池使废水中溶解性有机物最终降解与稳定水质的场所，具有生物氧化，硝化和反硝化，脱氮除磷，固液分离等均在同一个反应器内进行的特性，其快速、良好的降解效果和固液分离效能，处理后的水经过监测合格后经过清水沟流入凤山水库。CASS生化反应池多余的污泥用水泵抽污泥回干化池，污泥干化后外运处理。

（附：全厂废水流向图）

2、监测内容

## 2.1 监测点位布设

全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全厂平面布置及监测点位分布图）

工艺流程图

低浓度生产废水

（接至循环冷却池）

高浓度废水

应急池

格栅井

格栅井

调节池

生物选择池

CASS生化池

清水池

达标外排

鼓风机

污泥回流

污泥干化池

污泥外运

沥水至应急池

剩余污泥

泵

泵

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | WS-9921A | 厂区总排口 | COD、氨氮 | 自动监测 | 全天连续监测 |  |
|  |  |  | pH、悬浮物、BOD5、总氮、总磷 | 手工监测 | 每月一次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界东 | 噪声 | 手工监测 | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 厂界南 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲3# | 厂界西 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲4# | 厂界北 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
| 废气 | FQ—9922B | 厂区总排口 | 烟尘、氮氧化物、二氧化硫 | 手工监测 | 每月一次 |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

## 2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2。

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废水 | COD | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | 10 | CODcr自动监测仪 | YX-CODcr-II |
|  | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | GB/T7479-1987 | 0．03 | 氨氮自动监测仪 | YX-NH3-N-II |
|  | PH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | —— | PH测定仪（E+H） | PHS-3C |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 | 电子分析天平 | FA2004 |
|  | BOD5 | 微生物传感快速测定法 | HJ/T86-2002 | 2 | BOD快速测定仪 | 220B |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 | 紫外可见分光光度计 | UV-1750 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 | 紫外可见分光光度计 | UV-1750 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | —— | 声级计 | AWA6218B+ |
| 废气 | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 | —— | 烟气分析仪 | Testo 340 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | 气和废气监测分析方法（第四版） | —— | 烟气分析仪 | Testo 340 |
|  | 烟尘 | 重量法 | GB/T16157-1996 | —— | 智能油烟烟尘平行采样仪 | TH—880VI |
|  | 烟气黑度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T389-2007 | —— | 测烟望远镜 | DW-10 |

## 2.4 监测质量保证措施

（1）废水自动监测：

①采用的自动监测设备均按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装，其中COD、pH、氨氮自动监测设备于2013年4月通过市环保局验收，所有自动监测设备均与省市环保部门联网上传监测数据。

②自动监测设备我厂委托设备生产商进行日常运行维护。

③具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度。

④目前每季度由湛江市环境保护局组织对自动监测设备进行比对监测、现场检查，自动监测设备数据有效性审核后，核发国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格标志。

⑤每季度一次用标准样品对在线设备进行考核，保证标准偏差符合在线设备要求。

（2）废水手工监测：

①监测工作严格按照国家法律、法规要求和标准、技术规范进行。

②每季度一次，与同级环保监测部门进行比对监测试验。

③每季度一次，采用标准样品进行同步分析，以保证检测结果的准确度。

④分析样品的每个批次，至少做一对平行样品的分析，以检验检测结果的精密度。

- 厂界噪声委托有计量认证资质的环境监测保护站开展。

- 废气委托有计量认证资质的环境监测保护站开展。

（5）监测所用仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）定期对自动设备维护人员和化验人员进行技术培训和技术考核。

# 3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口 | COD | GB21909-2008 | 100 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | GB21909-2008 | 10 | mg/L |
|  |  | PH | GB21909-2008 | 6—9 | 无量纲 |
|  |  | 悬浮物 | GB21909-2008 | 70 | mg/L |
|  |  | BOD | GB21909-2008 | 20 | mg/L |
|  |  | 总氮 | GB21909-2008 | 15 | mg/L |
|  |  | 总磷 | GB21909-2008 | 0.5 | mg/L |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
|  | 厂界南 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
|  | 厂界西 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
|  | 厂界北 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
| 废气 | 厂区总排口 | 二氧化硫 | （DB44/27-2001)（第一时段）二级标准 | 400 | Kg/h |
|  |  | 氮氧化物 | （DB44/27-2001)（第一时段）二级标准 | 300 | Kg/h |
|  |  | 烟尘 | （DB44/27-2001)（第一时段）二级标准 | 80 | Kg/h |
|  |  | 烟气黑度 | （DB44/27-2001)（第一时段）二级标准 | 1 | 级 |

# 4、监测结果的公开

## 4.1 监测结果的公开时限

（1）手工监测数据：废水pH、悬浮物、BOD5、总氮、总磷等指标和厂界噪声、废气我厂委托有资质的环境监测机构监测，监测数据于每次拿到监测报告的次日公布。

（2）自动监测数据：废水COD、氨氮项目拟采用自动监测的方式开展自行监测，自动监测数据实时公布监测结果，废水自动监测设备为每2小时均值。

## 4.2 监测结果的公开方式

监测结果通过省环保厅公众网上的“广东省重点监控企业自行监测信息发布平台”公开。

# 5、监测方案的实施

本监测方案于2018年1月1日开始执行。